// Pin definitions

const int mq3Pin     = A0;   // MQ3 gas sensor analog pin

const int flamePin   = 2;    // Flame sensor digital output (LOW = flame)

const int pirPin     = 3;    // PIR sensor digital output (HIGH = motion)

const int relayPin   = 8;    // Relay control pin

// Thresholds

const int gasThreshold = 160; // Adjust after calibration

void setup() {

pinMode(flamePin, INPUT);

pinMode(pirPin, INPUT);

pinMode(relayPin, OUTPUT);

digitalWrite(relayPin, HIGH);  // Relay OFF initially

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

int gasValue = analogRead(mq3Pin);          // MQ3 sensor

int flameDetected = digitalRead(flamePin);  // LOW = flame

int motionDetected = digitalRead(pirPin);   // HIGH = motion

Serial.print("Gas Value: ");

Serial.print(gasValue);

// Smoke status

if (gasValue > gasThreshold) {

Serial.print(" --> Smoke Detected!");

} else {

Serial.print(" --> Smoke Not Detected");

}

// Flame status

if (flameDetected == LOW) {

Serial.print(" | Flame Detected!");

} else {

Serial.print(" | Flame Not Detected");

}

// PIR Motion status (NO relay control)

if (motionDetected == HIGH) {

Serial.print(" | Motion Detected!");

} else {

Serial.print(" | Motion Not Detected");

}

// Relay activates ONLY for smoke OR flame

if (gasValue > gasThreshold || flameDetected == LOW) {

Serial.println(" --> ALERT!! Relay ON");

digitalWrite(relayPin, LOW);   // Relay ON

} else {

Serial.println(" --> SAFE.. Relay OFF");

digitalWrite(relayPin, HIGH);  // Relay OFF

}

delay(500);

}